Лабораторная работа 4

# Протоколы локальных сетей

### Цель работы

Получить представление об основных протоколах, используемых в локальных сетях. Изучить основы настройки коммутаторов.

### Задачи

- Настроить лабораторный стенд в среде GNS3 согласно сетевой схеме;

- На коммутаторах создать необходимые VLAN (по схеме, выданной преподавателем).

- На каждом коммутаторе необходимо выставить режимы портов и задать VLAN (access и trunk) порты в соответствии с заданной схемой

- Между коммутатором и роутером настроить порты и переключить их в режим транка

- На роутере, на интерфейсе, подключенном к коммутатору - создать сабинтерфейсы, соответствующие созданным VLAN, назначить адрес для каждого сабинтерфейса согласно заданию.

- Настроить DHCP сервер для каждого VLAN c диапазоном адресов с 10 по 100 в соответствии с IP адресацией каждого VLAN

Сетевая схема (может отличаться в разных вариантах)

Теоретическая часть

1. Настройка портов коммутатора

Порты коммутатора могут работать в одном из двух основных режимов:

- Access — порт принадлежит одному VLAN и подключается к конечному устройству.

- Trunk — порт передаёт трафик нескольких VLAN к другому коммутатору или маршрутизатору.

Для назначения порта в режим Access и привязки его к определенному VLAN используются команды

interface Ethernet 0/1

switchport mode access

switchport access vlan <VLAN_number>

Если необходимо сконфигурировать сразу несколько портов, применяется команда “interface range”

2. Создание VLAN и присвоение имен

Администратор может создавать новые VLAN и давать им понятные имена

vlan 103

name IT-office

Список всех VLAN и их статус отображается командой

show vlan brief

3. Организация транков

Для передачи трафика нескольких VLAN по одному каналу между устройствами используется режим Trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

Для повышения безопасности можно ограничить список разрешённых VLAN

switchport trunk allowed vlan 2,101-104

switchport trunk allowed vlan add 105

4. Интерфейс управления

Для удалённого администрирования создаётся управляющий интерфейс, которому назначается IP-адрес из Management VLAN

interface vlan 2

description ManagementIf

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

После настройки рекомендуется сохранить конфигурацию

copy running-config startup-config

5. Протокол VTP

Для автоматического распространения информации о VLAN используется протокол VTP (VLAN Trunking Protocol).

На одном коммутаторе включается режим server

vtp domain LAB3

vtp mode server

На остальных - режим client

vtp mode client

6. Межвланная маршрутизация (inter-VLAN routing)

Так как устройства из разных VLAN не могут взаимодействовать напрямую, требуется маршрутизатор. В классической схеме Router-on-a-Stick создаются сабинтерфейсы для каждого VLAN

interface fastEthernet 0/1.101

encapsulation dot1Q 101

ip address 192.168.101.1 255.255.255.0

Аналогично настраиваются все VLAN-шлюзы. Для включения маршрутизации используется команда

ip routing

7. Настройка DHCP

Для автоматической выдачи IP-адресов используется встроенный DHCP-сервер маршрутизатора. Сначала исключаются адреса шлюзов

ip dhcp excluded-address 192.168.102.1

Затем создается пул

ip dhcp pool 101

network 192.168.101.0 255.255.255.0

default-router 192.168.101.1

dns-server 192.168.101.1

При необходимости на коммутаторе указывают адрес DHCP-сервера через команду “ip helper-address”

interface vlan 101

ip helper-address 192.168.101.1

8. Voice VLAN

Для IP-телефонов обычно выделяется отдельный Voice VLAN

vlan 110

name VOIP

Порты, к которым подключаются телефоны, настраиваются следующим образом

switchport mode access

switchport access vlan 103

switchport voice vlan 110

Варианты заданий

(по согласованию с преподавателем возможны и другие сетевые схемы):