Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Сканирование и анализ сетевого трафика»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346

_______________________

(подпись)

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346

_______________________

(подпись)

Шангина Елизавета Кирилловна,
студентка группы N3346

_______________________

(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич,
инженер, ФБИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Содержание

Введение	3

1	Подготовка и захват трафика	4

1.1	Особенности среды выполнения	4

1.2	Выбор сетевого интерфейса	4

1.3	Методика эксперимента	5

2	Анализ эксперимента №1	6

2.1	Установка соединения	6

2.2	Анализ динамики трафика	6

2.3	Анализ протоколов передачи данных	7

2.4	Иерархия протоколов и шифрование	8

3	Анализ эксперимента №2	9

3.1	Разбор Handshake и DNS	9

3.2	Анализ динамики трафика	9

3.3	Структура медиа-потока (UDP)	10

4	Сравнительный анализ и выводы	12

4.1	Сравнение методов захвата	12

4.2	Сравнение профилей трафика	12

Заключение	13

Список использованных источников	14

Введение

Цель работы – изучить инструменты сканирования сетевого трафика, такие как tcpdump и Wireshark.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

ознакомиться с назначением и возможностями следующих инструментов: tcpdump, Wireshark;

установить на физическую или виртуальную машину указанные инструменты;

выполнить сканирование трафика в соответствии с вариантом и сохранить дамп трафика;

изучить использование фильтров Wireshark;

результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

- Вариант команды: 4. звонок в Zoom/Skype/WhatsApp/Telegram/TeamSpeak.

Подготовка и захват трафика

Особенности среды выполнения

- Для захвата использована портированная версия tcpdump.exe (версия 1.0.3) для ОС Windows, запущенная с правами администратора;

- для графического анализа использован Wireshark (версия для Windows);

- для консольного анализа дампа применена утилита tshark.

Выбор сетевого интерфейса

С помощью команды tcpdump.exe -D был определен перечень доступных интерфейсов.

Список интерфейсов из консоли tcpdump -D

Для захвата выбран интерфейс №6 (MediaTek Wi-Fi 6E), обеспечивающий выход в глобальную сеть. Хосту присвоен локальный IP-адрес 192.168.0.163. Внешний (публичный) адрес сети на момент проведения работы: 5.18.179.4.

Методика эксперимента

Было проведено два независимых эксперимента для сравнения характеристик трафика:

Эксперимент №1 (Мультимедиа):

- инструмент: Wireshark;

- сценарий: Видеозвонок (Аудио + Видео).

Эксперимент №2 (VoIP):

- инструменты: tcpdump (для захвата) + Wireshark (для анализа);

- сценарий: Аудиозвонок (Только голос);

- команда: tcpdump.exe -i 6 -w tcpdump.pcap

Анализ эксперимента №1

Анализ дампа wireshark.pcap.

Параметры: Длительность ~85 с, объем 18.7 Мбайт.

Установка соединения

Активность начинается на 1.51 секунде. Зафиксированы пакеты TCP [SYN] на порт 443 (HTTPS). Соответственно, это фаза создания конференции. Zoom использует протокол TCP для обмена служебными командами (например, создания ссылки, чата или управления правами), так как в приоритет ставится полная доставка данных.

Процесс установления TCP соединения

Анализ динамики трафика

На рисунке 3 представлен график, иллюстрирующий фазы, описанные в сценарии:

- 0–12 с: начальный всплеск. Момент инициализации веб камеры и создания конференции;

- 15–50 с: период тишины. Трафик падает практически до нуля. Передавались только контрольные пакеты (работают механизмы VAD – Voice Activity Detection, экономия канала);

- 52–80 с: резкий рост трафика. Это момент активного общения. Рост пропускной способности (до 5–6 Мб/с) обусловлен тем, что оба участника начали обмениваться аудиоданными;

- 82–84 с: резкий обрыв графика. Завершение конференции и остановка захвата пакетов.

График интенсивности трафика

Анализ протоколов передачи данных

На рисунке 4 можно увидеть, что пакеты имеют длину 1078 байт – стандартный размер кадра видеопотока, оптимизированного под MTU, чтобы избежать фрагментации.

Структура и тайминг UDP-пакетов

На рисунке 5 видно, что основной объем данных передается по протоколу UDP на порт 8081 – стандартный порт Zoom Video Communications для передачи аудио и видео. Выбор протокола обусловлен приоритетом скорости передачи пакетов над исправлением ошибок.

Общая статистика сетевых соединений на уровне IPv4

Иерархия протоколов и шифрование

На рисунке 5 можно увидеть иерархию использованных в ходе звонка протоколов. UDP занимает подавляющую часть трафика (98.9% пакетов). Внутри UDP можно увидеть «Data». Это зашифрованный поток: zoom использует алгоритм AES-256 для защиты звонков.

Иерархия протоколов захваченного трафика

Анализ эксперимента №2

Файл tcpdump.pcap, полученный консольной утилитой, проанализирован с помощью анализатора tshark и Wireshark.

Параметры: Длительность ~60 с, объем 4.3 Мбайт.

Разбор Handshake и DNS

Перед установлением TCP-соединений зафиксированы DNS-запросы:

9   1.407584 192.168.0.163 → 192.168.0.1  DNS 86 Standard query 0x4afb A zoomdcalu253zc.dca.zoom.us

С помощью фильтра tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==0 выявлено классическое трехэтапное установление соединения (Three-Way Handshake):

14   1.410758 192.168.0.163 → 144.195.34.253 TCP 74 39032 → 443 [SYN]

Анализ фильтра tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==1 показал, что задержка между SYN и SYN-ACK составляет ~120-170 мс, что соответствует RTT (Round-Trip Time) до дата-центров Zoom в США.

Установление TCP-соединения

Анализ динамики трафика

Для анализа применена команда: tshark -r tcpdump.pcap -q -z io,stat,0. Анализ временных меток и плотности пакетов позволяет выделить следующие фазы активности:

- 0–2 секунды: минимальная активность. Фоновый трафик Telegram и других приложений. Zoom еще не запущен;

- 2–3 секунды: резкий всплеск активности. Начинается установление соединения с серверами Zoom (DNS-запросы, TCP handshake, TLS handshake). В момент 2.17 сек устанавливается основное TCP-соединение с сервером 206.247.57.211:443;

- 3–15 секунд: активация медиапотоков. На 2.98 сек начинается активный обмен UDP-пакетами на порту 8801 – стандартный порт Zoom для аудио/видео. Инициализация кодеков и устройств захвата;

- 15–57 секунд: стабильная фаза. Непрерывный поток UDP-пакетов размером преимущественно 1078 байт. Основной трафик идет между 192.168.0.163:56634 и 206.247.57.211:8801 (3341 пакетов, ~3.46 Мбайт);

- 57–60 секунд: завершение сессии. Появляются дополнительные TCP-соединения к серверам Microsoft (20.190.147.5, 20.223.35.26) – вероятно, синхронизация с облачными сервисами или телеметрия ОС после завершения звонка.

Средняя пропускная способность составила: ~620 кбит/с (4.7 Мбайт / 60.3 сек).

Временная диаграмма плотности пакетов

Структура медиа-потока

Анализ иерархии протоколов командой tshark -r tcpdump.pcap -q -z ptype,tree показал:

- UDP: 72.4% (Медиаданные);

- TCP: 27.6% (Управление).

Команда tshark -Y 'udp and frame.len > 500' выявила, что размер пакетов составляет преимущественно 1078 байт. Структура на канальном уровне: Ethernet (14) + IPv4 (20) + UDP (8) + Payload (1078) = 1120 байт. Это исключает фрагментацию.

Анализ содержимого (Hex dump) пакета №436:

tshark -r tcpdump.pcap -x -Y "frame.number==436"

Содержимое представляет собой псевдослучайную последовательность, подтверждающую использование AES-256 GCM шифрования.

Фрагмент UDP-трафика на порт 8801

Hex-dump UDP-пакета с зашифрованным содержимым

Сравнительный анализ и выводы

Сравнение методов захвата

В ходе работы были опробованы два подхода:

- tcpdump (CLI): показал себя как эффективный инструмент для быстрого сбора данных без нагрузки на графическую подсистему. Идеален для серверов и автоматизации скриптами. Файл .pcap, созданный в tcpdump, корректно открывается в Wireshark;

- Wireshark (GUI): предоставляет мощные средства визуализации «на лету», но требует больше ресурсов.

Сравнение профилей трафика

Главное отличие экспериментов заключается не в форме графиков, а в потребляемой полосе пропускания и стабильности потока.

Сравнение профилей мультимедийного трафика Zoom

| Характеристика | Эксперимент №1 (Видеозвонок) | Эксперимент №2 (Аудиозвонок) |
| --- | --- | --- |
| Объем данных | 18.3 Мбайт (за 84 сек) | 4.7 Мбайт (за 60 сек) |
| Пиковая нагрузка | До 6 000 kbps (Мбит/с) | До 650 kbps (Кбит/с) |
| Соотношение UDP / TCP | 98.9% / ~1% | 72.4% / 27.6% |
| Характер UDP потока | Постоянный, плотный (передача кадров) | Прерывистый (работа VAD / кодеков) |

Заключение

В ходе лабораторной работы выполнен успешный захват и комплексный анализ сетевой активности приложения Zoom с использованием GUI и CLI инструментов.

Установлено:

- архитектура современных мессенджеров гибридна: управление сессией, аутентификация и обмен ключами производятся по надежному TCP/TLS (порт 443), а передача медиаданных – по-быстрому UDP (порт 8801);

- видеосвязь требует на порядок большей пропускной способности (до 6 Мбит/с), в то время как аудиосвязь оптимизируется алгоритмами подавления тишины;

- размер UDP-пакетов (1078 байт полезной нагрузки) строго оптимизирован под MTU Ethernet (1500 байт) для предотвращения задержек из-за фрагментации;

- анализ полезной нагрузки (Hex-dump и Protocol Hierarchy) доказал наличие End-to-End шифрования (AES-256), что делает невозможным прослушивание RTP-потока без ключей сессии.

Список использованных источников

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2016. – 992 с.

Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2012. – 960 с.

Hackware.ru. Справочник по командам tcpdump на примерах : сайт. – Текст : электронный. – 2023. – URL: https://hackware.ru/?p=10246#8 (дата обращения: 18.02.2026).

Sedicomm University. Tcpdump: полезное руководство с примерами : блог. – Текст : электронный. – 2017. – URL: https://blog.sedicomm.com/2017/05/30/tcpdump-poleznoe-rukovodstvo-s-primerami/ (дата обращения: 18.02.2026).

OMG Ubuntu. Установка и использование Wireshark в Ubuntu Linux : сайт. – Текст : электронный. – URL: https://omgubuntu.ru/ustanovitie-i-ispolzuitie-wireshark-v-ubuntu-linux/ (дата обращения: 18.02.2026).

Network Guru. Wireshark фильтры: IP, Port, Protocol, MAC : база знаний. – Текст : электронный. – URL: https://networkguru.ru/wireshark-filtr-po-ip-portu-protokolu-mac/ (дата обращения: 18.02.2026).

Hackware.ru. Как пользоваться Wireshark для анализа трафика : сайт. – Текст : электронный. – URL: https://hackware.ru/?p=7008 (дата обращения: 18.02.2026).