Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Перечень угроз и опасностей»

Выполнил:

Бардышев Артём Антонович,

студент группы N3346

_______________________

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар,

преподаватель ФБИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Содержание

Введение	4

1	Ход работы	5

1.1	Система водоснабжения на заводе «Добрый Кола»	5

1.2	Меры по контролю исполнения и методы нормирования	7

1.3	Безопасное состояние системы водоснабжения определяется следующими критериями	9

Заключение	11

Введение

Цель работы – создать перечень угроз и опасностей.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

− описать характеристику каждой опасности системы (подсистемы), причины, которые могут вызвать опасность, опасные события и последствия их возникновения, а также методы и мероприятия, контролирующие правильность выполнения ответственных функций и переводящие систему в безопасное состояние;

−  описать метод нормирования для каждого опасного события;

−  учитывать связь с внешними системами;

− определить, что будет являться для рассматриваемой системы безопасным состоянием.

Ход работы

Система водоснабжения на заводе «Добрый Кола»

| Угроза | Последствия | Причины возникновения | Действия при возникновении отказа |
| --- | --- | --- | --- |
| Разгерметизация трубопроводов | 1.Утечка воды. 2.Снижение давления в системе. 3.Нарушение режима работы всей системы. 4.Повреждение оборудования при протечке. | 1.Коррозия соединений. 2.Механические повреждения. 3.Дефекты монтажа. 4.Отсутствие контроля герметичности. 5.Несрабатывание датчиков утечки. 6.Отказ системы аварийного отключения. | 1.Локализация утечки. 2.Отключение повреждённого участка. 3.Активация аварийного дренажа. 4.Оповещение персонала. 5.Проведение ремонтных работ. |
| Сбой системы управления | 1.Некорректная работа всей системы кондиционирования. 2.Перегрев/переохлаж дение помещений. 3.Повышенное энергопотребление. 4.Преждевременный износ оборудования. | 1.Сбои в работе программного обеспечения. 2.Сбои в работе устройств. 3.Ошибки в настройках системы. 4.Неисправность датчиков управления. 5.Нарушение связи между элементами системы. 6.Отсутствие или недостаточный контроль параметров системы. 7.Несрабатывание защитных алгоритмов. | 1.Перевод системы в безопасный режим (safe state). 2.Переключение на резервную систему управления 3.Переход на ручное управление. 4.Диагностика и локализация неисправности. 5.Перезапуск системы после устранения сбоя. 6.Оповещение обслуживающего персонала. |
| Отказ насосов | - Полное прекращение подачи воды в системе. - Перегрев серверных стоек. - Аварийное отключение оборудования. - Риск повреждения дорогостоящих - компонентов. | 1.Естественный износ. 2.Производственные дефекты. 3.Неправильная эксплуатация. 4.Аварийные ситуации. 5.Отсутствие обслуживания. 6.Несрабатывание защиты от перегрева или перегрузки. 7.Отсутствие автоматического включения резервного насоса. 8.Отказ системы контроля состояния насоса. | 1.Немедленное переключение на резервный насос. 2.Остановка неисправного оборудования. 3.Активация аварийного режима охлаждения. 4.Ограничение нагрузки на систему. 5.Оповещение персонала. 6.Проведение диагностики и ремонта. |
| Отказ очистителей воды | 1.Ухудшение качества продукции. 2.Образование накипи и отложений в трубопроводах. 3.Повышенный износ насосного оборудования. 4.Перегрев серверного оборудования. | 1.Засорение фильтров. 2.Износ мембран или картриджей. 3. Отсутствие своевременной замены расходных элементов. 4.Нарушение регламента технического обслуживания. 5.Отсутствие контроля качества воды. 6.Несрабатывание системы сигнализации. | 1.Остановка подачи загрязнённой воды. 2.Переключение на резервную линию очистки. 3.Замена фильтров и картриджей. 4.Проверка и восстановление качества воды. 5.Очистка системы. 6.Оповещение персонала. |

Меры по контролю исполнения и методы нормирования

| Угроза | Меры по контролю исполнения | Метод нормирования |
| --- | --- | --- |
| Ошибка управления | 1.Ежедневный мониторинг работы системы. 2.Верификация настроек. 3.Регулярная проверка работоспособности датчиков и устройств. 4.Тестирование аварийных режимов. 5.Аудит действий персонала. | 1.GAMAB: определение допустимого уровня риска на основе анализа последствий. 2.ALARP: достижение приемлемого уровня риска с учетом затрат на меры безопасности. 3.MEM: установление конкретных мер по снижению риска на основе опыта. |
| Отказ насосного оборудования | 1.Ведение технической документации. 2.Проверка состояния оборудования. 3.Испытания после ремонта. 4.Контроль качества запчастей. 5.Мониторинг параметров работы. | 1.Ведение технической документации. 2.Проверка состояния оборудования. 3.Испытания после ремонта. 4.Контроль качества запчастей. 5.Мониторинг параметров работы. |
| Отказ оборудования очистки воды | - Регулярный контроль качества воды (жёсткость, уровень примесей, pH). - Плановая замена фильтров, мембран и расходных элементов. - Ведение журнала технического обслуживания. Периодическая диагностика системы фильтрации. | - GAMAB: установление предельно допустимых показателей качества воды и определение максимально допустимых интервалов между заменой фильтров. - ALARP: оценка затрат на модернизацию системы очистки по сравнению с риском повреждения оборудования; выбор Оптимального режима обслуживания. - MEM: использование статистических данных по отказам систем очистки воды; применение проверенных регламентов эксплуатации аналогичных объектов. |
| Разгерметизация трубопроводов | - Регулярный осмотр трубопроводов и соединений. Контроль давления в системе. - Проведение гидравлических испытаний. - Использование антикоррозионных материалов и покрытий. - Установка датчиков утечки воды. Мониторинг состояния крепёжных элементов. | - GAMAB: установление предельных значенй Давления в системе и определение допустимого уровня риска протечек. - ALARP: анализ целесообразности резервирования участков трубопровода; оптимизация затрат на замену и модернизацию труб. - MEM: использование опыта эксплуатации аналогичных систем; применение типовых решений по предотвращению коррозии и протечек. |

Безопасное состояние системы водоснабжения определяется следующими критериями

1.	Техническое состояние:

•	исправность всех компонентов;

•	поддержание номинального давления и расхода воды;

•	работоспособность системы управления;

•	актуальная техническая документация.

2.	Организационные меры:

•	квалифицированный персонал;

•	четкое распределение обязанностей;

•	актуальный регламент обслуживания;

•	наличие системы мониторинга.

3.	Документальное обеспечение:

•	наличие технической документации;

•	журналы обслуживания;

•	акты выполненных работ;

•	протоколы испытаний.

4.	Эксплуатационные показатели:

•	поддержание стабильного охлаждения оборудования;

•	оптимальное энергопотребление;

•	отсутствие аварийных ситуаций;

•	своевременное обслуживание.

5.	Резервирование:

•	наличие резервного насоса;

•	запас критических компонентов;

•	план аварийного восстановления;

•	альтернативные источники электропитания.

Применение методов нормирования:

GAMAB:

•	определение максимально допустимого времени между обслуживаниями;

•	установление предельных значений параметров работы;

•	определение критериев замены оборудования. ALARP:

•	оценка затрат на меры безопасности;

•	баланс между риском и затратами;

•	оптимизация системы обслуживания. MEM:

•	использование проверенных практик;

•	применение статистических данных;

•	учет опыта эксплуатации подобных систем.

Заключение

В данной лабораторной работе создана перечень угроз и опасностей. Система считается безопасной при достижении оптимального баланса между рисками и затратами на их предотвращение, с учетом всех применяемых методов нормирования и установленных критериев безопасности.