Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Вычисление показателей надежности для невосстанавливаемых объектов»

Выполнил:

Бардышев Артём Антонович,

студент группы N3346

(подпись)

Проверил:

ассистент,

Мухамеджанов Санжар, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

- ХОД РАБОТЫ	4

  - Определение показателей надежности партии электронных блоков	4

  - Определение показателей надежности микропроцессора	6

  - Определение среднего времени наработки до отказа	7

  - Определение вероятности безотказной работы и интенсивности отказов	8

  - Определение показателей надежности реле	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение показателей надежности, вычисляемых на основе статистических данных об отказах, и освоение методов определения параметров надежности для невосстанавливаемых объектов.

    - ХОД РАБОТЫ

      - Определение показателей надежности партии электронных блоков

Исходные данные:

- Количество испытанных блоков: 𝑁 = 3000

- Количество отказавших блоков за время 𝑡: 𝑛(𝑡) = 30

- Время испытаний: 𝑡 = 200 часов

Требуемые показатели:

- Вероятность безотказной работы: 𝑝 ∗ (𝑡)

𝑝 ∗ (𝑡) = 1 − 𝑞 ∗ (𝑡) = 1 −

30

𝑛(𝑡)

𝑁

𝑝 ∗ (200) = 1 −

- Вероятность отказа: 𝑞 ∗ (𝑡)

= 0.99

3000

𝑛(𝑡)

𝑞 ∗ (𝑡) =	=

𝑁

30

3000

= 0.01

- Плотность распределения времени наработки: 𝑓 ∗ (𝑡)

𝑛(𝑡)

𝑓 ∗ (𝑡) =

𝑁. 𝑡

200

𝑓 ∗ (200) =

- Интенсивность отказов: 𝜆 ∗ (𝑡)

3000 ∗ 200

𝑓 ∗ (𝑡)

= 0.00005

𝜆 ∗ (𝑡) =

𝑝 ∗ (𝑡)

0.00005

𝜆 ∗ (200) =

- Средняя наработка до отказа: 𝑇 ∗0

0.99

1

= 0.0000505

𝑇 ∗0= 𝜆

Таблица 1 –	результаты

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 𝑝 ∗ (200) | 0.99 |
| 𝑞 ∗ (200) | 0.01 |
| 𝑓 ∗ (200) | 0.00005 |
| 𝜆 ∗ (200) | 0.0000505 |
| 𝑇 ∗0 | 1980 часов |

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

- Вероятность безотказной работы после 200 часов составляет 0.99, то есть 99% электронных блоков продолжают функционировать нормально, в то время как 1% вышли из строя. Это свидетельствует о достаточно высокой надежности системы в данный период времени.

- Интенсивность отказов λ∗(t) = 0.0000505, показывает, что частота появления отказов остается достаточно низкой. Это подтверждает, что элементы выходят из строя сравнительно редко.

- Плотность вероятности отказов f∗(t) = 0.00005 показывает, что вероятность отказа элемента точно в момент времени 200 часов крайне мала, что отражает стабильность системы.

- Средняя наработка до отказа 𝑇∗0= 1980 часовозначает, что в среднем один элемент может проработать около 1980 часов до первого отказа. Этот показатель характеризует средний ресурс работы устройства.

Общий вывод:

Система обладает высокой надежностью, низкой вероятностью отказов и длительным средним временем наработки до отказа. Это доказывает, что электронные блоки могут стабильно функционировать в течение длительного времени до необходимости проведения технического обслуживания или замены.

Рассчитанные показатели могут помочь инженерам по обслуживанию составить оптимальный график периодических проверок для обеспечения бесперебойной работы системы.

      - Определение показателей надежности микропроцессора

Исходные данные:

- Количество испытанных микропроцессоров: 𝑁 = 3600

- Количество отказов за время 𝑡1: 𝑛(𝑡) = 30

- Начальное время испытаний: 𝑡1 = 310 часов

-	Количество отказов в интервале: [𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡]: 𝑛(𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡) = 8

- Дополнительный временной интервал: 𝛥𝑡 = 6 часов Требуемые показатели:

- Вероятность безотказной работы в момент времени 𝑡1: 𝑝 ∗ (𝑡1)

𝑛(𝑡)

𝑝 ∗ (𝑡1) = 1 − 𝑞 ∗ (𝑡1) = 1 −  𝑁

30

𝑝 ∗ (310) = 1 −	= 0.992

3600

- Вероятность отказа в момент времени 𝑡1: 𝑞 ∗ (𝑡1)

𝑛(𝑡)	30

𝑞 ∗ (𝑡1) =	= 	= 0.00833

𝑁	3600

- Вероятность безотказной работы в момент времени 𝑡1 + 𝛥𝑡: 𝑝 ∗ (𝑡1 + 𝛥𝑡)

В момент времени 𝑡1 + 𝛥𝑡 количество отказов увеличилось	на	𝑛(𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡),

поэтому общее количество вышедших из строя элементов составляет:

𝑛( 𝑡1 + 𝛥𝑡) = 𝑛(𝑡1) + 𝑛(𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡) = 30 + 8 = 38

𝑛( 𝑡1 + 𝛥𝑡)	38

𝑝 ∗ (𝑡1 + 𝛥𝑡) = 1 −	= 1 − 	= 0.989

𝑁	3600

- Вероятность отказа в момент времени 𝑡1 + 𝛥𝑡: 𝑞 ∗ (𝑡1 + 𝛥𝑡)

𝑛( 𝑡1 + 𝛥𝑡)	38

𝑞 ∗ (𝑡1 + 𝛥𝑡) =	= 	= 0.01

𝑁	3600

- Плотность распределения времени наработки в интервале [𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡]: 𝑓 ∗ (𝑡1, 𝑡1 +

𝛥𝑡)

𝑓 ∗ (𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡) =

𝑓 ∗ (310, 318) =

𝑛(𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡)

𝑁 ∗ 𝛥𝑡

8

= 0.00037

3600 ∗ 6

- Интенсивность отказов в интервале [𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡]: 𝜆 ∗ (𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡)

𝑓 ∗ (𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡)

𝜆 ∗ (𝑡1, 𝑡1 + 𝛥𝑡) =

𝑝 ∗ (𝑡1)

𝜆 ∗ (310, 318) =

0.00037

0.992

= 0.00037

Таблица 2 –	результаты

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 𝑝 ∗ (310) | 0.992 |
| 𝑞 ∗ (310) | 0.00833 |
| 𝑝 ∗ (318) | 0.989 |
| 𝑞 ∗ (318) | 0.01 |
| 𝑓 ∗ (310,318) | 0.00037 |
| 𝜆 ∗ (310, 318) | 0.00037 |

Вывод

- Вероятность безотказной работы снижается с 𝑝∗(310) = 0.992до 𝑝∗(318) = 0.989, что указывает на небольшое снижение надежности системы с течением времени.

- Вероятность отказа возрастает с 𝑞∗(310) = 0.00833до 𝑞∗(318) = 0.01, то есть число отказов в рассматриваемом интервале увеличивается.

- Плотность вероятности отказов 𝑓∗(310,318) = 0.00037показывает, что вероятность возникновения отказов в данном интервале времени остается низкой.

- Интенсивность отказов 𝜆∗(310,318) = 0.00037свидетельствует о невысокой частоте выхода элементов из строя в течение рассматриваемого периода.

Общий вывод:

В	целом	система	сохраняет	достаточно	высокую		надежность,		однако	с увеличением	времени	эксплуатации		вероятность		отказа	постепенно	возрастает.

      - Определение среднего времени наработки до отказа

Исходные данные:

- Минимальная вероятность безотказной работы: 𝑝(𝑡)𝑚𝑖𝑛 = 0.75

- Требуемое время работы: 𝑡 = 3100 часов

Цель:

Определить среднее время наработки до отказа 𝑇0, чтобы вероятность безотказной работы в течение t оставалась не менее 𝑝(𝑡)𝑚𝑖𝑛.

- Предположим, что время работы до отказа подчиняется экспоненциальному распределению:

- По условию задачи:

𝑝(𝑡) = 𝑒

𝑡

−

𝑇0

𝑝(3100) = 0.75

3100

−

⇒ 𝑒	𝑇0	= 0.75

3100

⇔ −

𝑇0

= 𝑙𝑛(0.75)

⇔ 𝑇0 =  3100	 = 10776 часов

−𝑙𝑛(0.75)

Вывод

1. Чтобы вероятность безотказной работы в течение 3100 часов была не ниже 0.75, средняя наработка до отказа должна составлять примерно 10776 часов.

      - Определение вероятности безотказной работы и интенсивности отказов

Исходные данные:

- Среднее время наработки до отказа: 𝑇0 = 11700 часов

- Время контроля: 𝑡 = 1900 часов

- Момент времени для расчета интенсивности отказов: 𝑡1 = 1600 часов

- Вероятность безотказной работы 𝑝(𝑡) при 𝑡 = 1900 часов

Предположим, что время работы до отказа подчиняется экспоненциальному распределению. Тогда вероятность безотказной работы определяется по формуле:

p*t=e-tT0 ⇔p*1900=e-190011700~0.85

- Интенсивность отказов 𝜆 ∗ (𝑡) при 𝑡1 = 1600 часов Формула для интенсивности отказов:

𝜆 ∗ (𝑡) = 1

𝑇0

⇔ 𝜆 ∗ (1600) =	1

11700

= 0.000085

Таблица 3 –	результаты

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 𝑝 ∗ (1900) | 0.85 |
| 𝜆 ∗ (1600) | 0.000085 |

Вывод

- Вероятность безотказной работы после 1900 часов составляет примерно 85%, что означает, что к этому моменту около 15% элементов вышли из строя. Это свидетельствует одостаточно высокой надежности системы.

- Интенсивность отказов остается постоянной и составляет 0.000085, то есть в среднем 0.0085% элементов выходит из строя за каждый час работы. Это соответствует экспоненциальному распределению, при котором интенсивность отказов не изменяется со временем.

- Полученные результаты подтверждают стабильную работу системы в рассматриваемый период эксплуатации.

      - Определение показателей надежности реле

Исходные данные:

- Количество испытанных реле: 𝑁 = 15900

- Количество отказов за время 𝑡1: 𝑛(𝑡1) = 573

- Начальное время контроля: 𝑡1 = 1300 часов

- Количество отказов в интервале: 𝛥𝑡: 𝑛(𝛥𝑡) = 41

- Дополнительный временной интервал: 𝛥𝑡 = 800 часовМомент времени 𝑡2 = 1900 часов

- Вероятность безотказной работы в момент времени 𝑡1: 𝑝 ∗ (𝑡1)

𝑛(𝑡)

𝑝 ∗ (𝑡1) = 1 − 𝑞 ∗ (𝑡1) = 1 −  𝑁

⇔ 𝑝 ∗ (573) = 0.96

- Вероятность безотказной работы в момент времени 𝑡1 + 𝛥𝑡: 𝑝 ∗ (𝑡1 + 𝛥𝑡)

В момент времени 𝑡1 + 𝛥𝑡 = 1300+ 800 = 2100, общее количество отказов:

n(𝑡1 + 𝛥𝑡) = 𝑛(𝑡1) + 𝑛(𝛥𝑡) = 573 + 41 = 614

𝑛(𝑡1 + 𝛥𝑡)	614

⇔ 𝑝 ∗ (𝑡1 + 𝛥𝑡) = 1 −	= 1 − 	= 0.961

𝑁	15900

- Вероятность безотказной работы в момент времени: 𝑡2: 𝑝 ∗ (𝑡2)

ак как на момент времени 𝑡2 = 1900 количество отказов остается 600, вероятность остается неизменной:

𝑝 ∗ (𝑡2) = 𝑝 ∗ (𝑡1 + 𝛥𝑡) = 0.962

- Плотность распределения отказов в момент времени 𝑡2: 𝑓 ∗ (𝑡2)

𝑛(𝛥𝑡)

𝑓 ∗ (𝑡2) = 𝑁 ∗ 𝛥𝑡

41

⇔ 𝑓 ∗ (1900) =	= 0.00000348

N ∗ 800

- Интенсивность отказов в момент времени 𝑡2: 𝜆 ∗ (𝑡2)

𝑓 ∗ (𝑡2)

2

𝜆 ∗ (𝑡2) = 𝑝 ∗ (𝑡 )

Таблица 4 –	результаты

⇔ 𝜆 ∗ (1900) =

𝑓(𝑡2)

0.962

= 0.00000335

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 𝑝 ∗ (1300) | 0.96 |
| 𝑝 ∗ (2100) | 0.961 |
| 𝑝 ∗ (1900) | 0.962 |
| 𝑓 ∗ (1900) | 0.00000348 |
| 𝜆 ∗ (1900) | 0.00000335 |

Вывод

- Вероятность безотказной работы изменяется незначительно: 𝑝∗(1300) = 0.96,

𝑝∗(1900) = 0.962, 𝑝∗(2100) = 0.961, что свидетельствует о достаточно высокой и стабильной надежности системы.

- Интенсивность отказов 𝜆∗(1900) = 0.00000335 отражает низкую вероятность выхода реле из строя за единицу времени.

- Плотность распределения отказов 𝑓∗(1900) = 0.00000348 показывает, что вероятность отказа системы в рассматриваемый момент времени остается очень малой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной лабораторной работе были рассмотрены методы расчёта показателей надёжности невосстанавливаемых объектов. Мы изучили ключевые параметры, включая:

  - Вероятность безотказной работы p∗(t) — вероятность того, что объект не выйдет из строя в заданный момент времени.

  - Вероятность отказа q∗(t)— доля объектов, потерявших работоспособность к моменту времени t.

  - Интенсивность отказов λ∗(t) — характеризует скорость выхода объектов из строя.

  - Функция плотности отказов f∗(t)— отражает вероятность отказа в конкретный момент времени.

  - Средняя наработка до отказа 𝑇0— среднее время, которое объект может функционировать до первого отказа.

Рассчитанные показатели позволили оценить надёжность объектов в различных условиях эксплуатации. Полученные результаты демонстрируют закономерности деградации систем и необходимость прогнозирования отказов для своевременного технического обслуживания.

Лабораторная работа показала, что математические методы анализа надёжности являются важным инструментом при проектировании и эксплуатации технических систем.